Сравнение трансмиссий Hydro-Gear

| Параметр | ZT-3400 | ZT-5400 |
| --- | --- | --- |
| Объёмная подача насоса | 12 см3/оборот | 16 см3/оборот |
| Рабочий объём гидромотора | 16 см3/оборот | 21,8 см3/оборот |
| Обороты приводного вала насоса (вход): - Максимальные (без нагрузки) об/мин -Минимальные (с нагрузкой) об/мин | 3 600 1 800 | 3 600 1 800 |
| Крутящий момент на выходе гидротрансмиссии, Н×м | 677 | 949 |
| Максимальная скорость, км/ч | до 16 | до 29 |
| Максимальная масса приводимого в движение агрегата, кг | до 725 | до 997 |
| Диаметр выходного вала (ступицы), мм | 28,56 | 35 |
| Масса трансмиссии, кг | 15,6 | 25,85 |